附件 1 ：《标识标牌清单一览表》

表一：展示区

| 序号 | 名称 | 图例 | 规格(mm) | 材质工艺 | 数量 | 单位 | 不含税单价（元） | 不含税合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外雨伞架标识 |  | 700*635*220 | 1、1.5mm不锈钢板成型边框，表面拉丝电镀香槟金 2、1.5mm不锈钢板成型面板，内置龙骨，表面拉丝电镀古铜色 3、石材（采用景观或精装石材） 4、6mm铝板三维雕刻立体尖锥造型，表面拉丝电镀香槟金 5、信息丝网印刷 | 1 | 套 | 3000 | 3000 |  |
| 2 | 室外垃圾桶标识 |  | 260*850*260 | 1、1.5mm不锈钢板成型面板，内置龙骨，表面拉丝电镀古铜色 2、1.5mm不锈钢板成型面板，表面石纹热转印，内置不锈钢垃圾桶内胆 3、6mm铝板三维雕刻立体尖锥造型，表面拉丝电镀香槟金 | 3 | 个 | 1800 | 5400 |  |
| 3 | 温馨提示牌标识 |  | 245*50*8 | 1、面部5mm厚铝板机加工，侧边做弧度，表面古铜色做旧处理 ，铝板阳刻出文字，外凸1mm 2、底板2mm厚铝板雕刻，表面古铜色做旧处理 | 4 | 个 | 200 | 800 |  |
| 4 | 室内LOGO墙标识 |  | 2050*1000*40 | 1.5mm厚304不锈钢激光切割折弯焊接字壳，表面电镀古铜色，背衬15mm乳白亚克力，剖刻5mm台阶，外漏10mm，内置防水LED光源，色温4500K | 1 | 个 | 7000 | 7000 | （标识发光） 需要预留电源 100W |
| 5 | 室内接待台标识 |  | H:50 | 6mm铝板三维雕刻立体尖锥造型，表面古铜色做旧处理 | 1 | 个 | 350 | 350 |  |
| 6 | 室内水吧台标识 |  | H:50 | 6mm铝板三维雕刻立体尖锥造型，表面古铜色做旧处理 | 2 | 个 | 350 | 700 |  |
| 7 | 室内卫生间侧挂标识 |  | 150*160*20 | 1、10mm铝板三维雕刻立体尖锥造型，表面古铜色做旧处理 2、3mm铝板激光切割焊接造型，表面古铜色做旧处理 | 3 | 个 | 600 | 1800 |  |
| 8 | 室内卫生间标识 |  | H:380 | 10mm铝板三维雕刻立体尖锥造型，表面古铜色做旧处理 | 3 | 个 | 600 | 1800 |  |
| 9 | 室内卫生间标识 |  | H:80 | 图文信息丝网印刷 | 4 | 套 | 100 | 400 |  |
| 10 | 室内消火栓标识 |  | H:70 | 6mm铝板三维雕刻立体尖锥造型，表面古铜色做旧处理 | 4 | 个 | 350 | 1400 |  |
| 11 | 合同展示架 |  | 580*1250*300 | 1、1.5mm厚304不锈钢板激光切割焊接造型，表面拉丝电镀香槟金 2、1.5mm304不锈钢管激光切割焊接造型，表面拉丝电镀香槟金 3、5mm石材（采用景观或精装石材） 4、LOGO丝网印刷 5、底部增加配重 | 1 | 个 | 3000 | 3000 |  |
| 12 | 资料架标识 |  | 520*1900*135 | 1、1.5mm厚304不锈钢板激光切割焊接造型，表面拉丝电镀古铜色，表面信息丝网印刷 2、1.5mm厚304不锈钢管激光切割焊接造型，表面拉丝电镀古铜色 3、内凹40mm，表面拉丝电镀钛黑色 4、底部增加配重 | 1 | 个 | 4000 | 4000 |  |
| 13 | 证件公示栏 |  | 500*1800*40 | 1、1.5mm厚304不锈钢板激光切割焊接造型，表面拉丝电镀 2、内凹40mm，表面拉丝电镀，信息6mm铝板三维雕刻立体尖锥造型，表面仿黄铜色做旧处理 3、3mm亚克力制作壳体 4、底部增加配重 | 1 | 个 | 5000 | 5000 |  |
| 14 | 名片架 |  | 450*90*75 | 1、5mm厚铝板雕刻加工，表面烤漆仿古铜色信息丝网印刷 2、8mm厚铝板雕刻加工，表面氧化哑光黑色 | 2 | 个 | 1000 | 2000 |  |
| 15 | 室内温馨提示牌 |  | 150*45*1.5 | 1.5mm厚304不锈钢激光切割，表面拉丝电镀古铜色，信息腐蚀填漆 | 5 | 个 | 40 | 200 |  |
|  | 不含税总计（元） |  |  |  |  |  |  | 36850 |  |

表二：大区清单

| 序号 | 名称 | 图例 | 规格(mm) | 材质工艺 | 数量 | 单位 | 不含税单价（元） | 不含税合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园区车行指引标识-双面信息 |  | 415*2420*80 | 1、1.5mm不锈钢板激光切割焊接成型边框，表面烤雅金色金属漆 2、1.5mm不锈钢板激光切割焊接成型面板，表面烤深咖色金属漆，信息激光切割镂空，背衬5mm乳白亚克力，内置防水LED光源 3、1.5mm不锈钢板激光切割焊接成型立体字，表面拉丝电镀香槟金，厚10mm，背衬15mm乳白亚克力，剖刻5mm台阶，外漏10mm，内置防水LED光源 4、石材（采用景观或精装石材），内凹10mm 5、内置灯光，上下溢光效果 6、混凝土预埋 | 1 | 个 | 4800 | 4800 | （标识发光） 需要预留电源 100W |
| 2 | 园区总索引标识 |  | 960*1215*405 | 1、1.5mm不锈钢板激光切割焊接成型边框，表面烤雅金色金属漆 2、1.5mm不锈钢板成型面板，内置龙骨，表面烤深咖色金属漆 3、石材（采用景观或精装石材），内凹10mm 4、道路丝网印刷，楼栋：1.5mm不锈钢激光切割焊接造型，表面烤深咖色金属漆，厚度30mm，背衬10mm乳白亚克力，内置防水LED光源，外漏5mm，整体厚度35mm，与底板种钉固定，商业及车库：1.5mm不锈钢激光切割焊接造型，表面烤漆，厚度10mm，背衬10mm乳白亚克力，内置防水LED光源，外漏5mm，整体厚度15mm，与底板种钉固定 5、混凝土预埋 | 1 | 个 | 5600 | 5600 | （标识发光） 需要预留电源 100W |
| 3 | 园区公告栏标识 |  | 2400*2300*100 | 1、1.5mm厚不锈钢板激光切割，刨槽折弯，焊接成型，表面烤深咖色金属漆，内置镀锌龙骨 2、不锈钢镂空, 背衬6mm厚超白钢化玻璃 3、5+2+3mm透明亚克力粘接成盒，盒背板背喷雅金色金属漆，正面开启密封防水，液压杆(600n气压杆，左右各—根最大开启角度60°)，底部上锁 4、混凝土预埋 | 1 | 个 | 6500 | 6500 |  |
| 4 | 园区人行指引标识 |  | 405*2215*80 | 1、1.5mm不锈钢板激光切割焊接成型边框，表面烤雅金色金属漆 2、1.5mm不锈钢板激光切割焊接成型面板，表面烤深咖色金属漆，信息激光切割镂空，背衬5mm乳白亚克力，内置防水LED光源 3、石材（采用景观或精装石材），内凹10mm 4、内置灯光，上下溢光效果 5、混凝土预埋 | 5 | 个 | 4500 | 22500 | （标识发光） 需要预留电源 100W |
| 5 | 园区楼栋号标识 |  | 1500*1000*50 | 1.5mm不锈钢激光切割焊接三维立体字造型，表面电镀深咖色 | 3 | 个 | 2500 | 7500 |  |
| 6 | 园区单元入口楼栋号标识 |  | H:150 | 15mm铝板三维雕刻立体尖锥造型，表面古铜色做旧处理 | 3 | 个 | 1800 | 5400 |  |
| 7 | 园区室外花草牌标识 |  | 200*600*195 | 1、1.5mm不锈钢板激光切割焊接成型边框，表面烤雅金色金属漆 2、1.5mm不锈钢板激光切割焊接成型，表面烤深咖色金属漆，内凹5mm 3、3mm不锈钢板激光切割造型，表面烤雅金色金属漆 4、石材（采用景观或精装石材），内凹10mm 5、信息丝网印刷 | 4 | 个 | 1500 | 6000 |  |
| 8 | 温馨提示牌标识 |  | 245*50*8 | 1、面部5mm厚铝板机加工，侧边做弧度，表面古铜色做旧处理 ，铝板阳刻出文字，外凸1mm 2、底板2mm厚铝板雕刻，表面古铜色做旧处理 | 1 | 个 | 220 | 220 |  |
| 9 | 园区宠物便便箱标识 |  | 350*1150*280 | 1、1.5mm厚国标304不锈钢板激光切割，刨槽折弯焊接成型，表面烤深咖色金属漆，内置镀锌龙骨 2、激光镂空投放口，1.5mm不锈钢板激光切割成型，表面烤深咖色金属漆，顶部内置活动杆，表面信息丝网印刷 3、表面信息内容防紫外线油墨丝网印 4、背板可开启， 配置不锈钢锁具 | 1 | 个 | 2400 | 2400 |  |
| 10 | 园区树铭牌标识 |  | 50*200*2 | 1、2mm厚不锈钢板激光切割成型，表面烤深咖色金属漆 2、表面信息内容防紫外线油墨丝网印 3、顶端开直径5mm孔，内穿直径1.5mm不锈钢链条 | 10 | 套 | 50 | 500 |  |
| 11 | 室内LOGO墙标识 |  | 1750*850*40 | 1.5mm厚304不锈钢激光切割折弯焊接字壳，表面电镀古铜色，背衬15mm乳白亚克力，剖刻5mm台阶，外漏10mm，内置防水LED光源，色温4500K | 6 | 套 | 6000 | 36000 | （标识发光） 需要预留电源 100W |
| 12 | 室内公告栏标识 |  | 1370*990*40 | 1、1.5mm不锈钢板激光切割焊接成型边框，表面烤雅金色金属漆 2、1.5mm不锈钢激光切割焊接成型，表面烤深咖色金属漆，内置方钢龙骨，表面图文丝网印刷 3、6mm铝板激光切割三维立体字，表面烤深咖色金属漆 4、5+2+3mm透明亚克力粘接成盒，盒背板背喷深咖色金属漆 | 3 | 个 | 3000 | 9000 |  |
| 13 | 室内门牌号标识 |  | 30*235*6 | 6mm亚克力激光切割三维立体雕刻字，表面烤雅金色金属漆 | 114 | 套 | 100 | 11400 |  |
| 14 | 室内设备间标识 （首层大堂） |  | H:70 | 6mm铝板三维雕刻立体尖锥造型，表面电镀古铜色 | 4 | 套 | 350 | 1400 |  |
| 15 | 室内设备间标识 （地下室及标准层） |  | H:70 | 文字信息现场丝网印刷 | 148 | 套 | 40 | 5920 |  |
| 16 | 室内电梯层显标识 |  | 165*80*5 | 5mm亚克力激光雕刻立体字，表面烤雅金色金属漆 | 125 | 套 | 80 | 10000 |  |
| 17 | 室内消防疏散图标识 |  | 200*360*1.5 | 1.2mm不锈钢激光切割造型，表面电镀古铜色，信息腐蚀填漆 | 5 | 个 | 70 | 350 |  |
| 18 | 室内消火栓标识 |  | H:70 | 文字信息现场丝网印刷 | 89 | 套 | 40 | 3560 |  |
|  | 不含税总计（元） |  |  |  |  |  |  | 139050 |  |

附件 2 ：比选申请文件格式

比选申请书

福建东南设计房地产开发有限公司将乐分公司（比选人）：

1.经研究并充分理解将乐云栖央著房地产建设项目标识标牌采购安装比选公告的各项条款及要求后，我公司对你公司的将乐云栖央著房地产建设项目标识标牌采购安装比选提出申请。我公司将接受并遵守比选公告所规定的各项条款，并提供以下比选申请文件：

（1）比选申请人基本情况表；

（2）授权委托书（如有）；

（3）业绩证明材料。

2.我公司承诺如下：

（1）我公司及其拟派出的人员未被依法禁止投标、未存在财产被冻结或接管的情况或处于从业限制期限内。

（2）我公司在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内按照比选公告规定及要求与比选人签订合同；

（3）我公司所提交信息材料、比选材料、证明文件真实可靠，并对其真实性承担相应的法律责任。

联系地址：

联系人：

联系电话：

比选申请人：（盖单位公章）

日期：    年  月  日

1-1.比选申请人基本情况表

比选申请人基本情况表

| 比选申请人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质等级及业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 比选申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  |
| 成立日期 |  | 职工人数 |  |
| 基本情况简介： |  |  |  |

比选申请人：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

日期：            年     月     日

★注意：

1.须附上营业执照复印件、法定代表人身份证复印件并加盖单位公章；

2.应提供比选申请人及其现任法定代表人未被列入全国失信被执行人名单的截图证明复印件（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/），并加盖单位公章；

3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准；否则为证书无效进行评定。

1-2.授权委托书（如有）

授权委托书

本人     （姓名）系     （比选申请人名称）的法定代表人，现授权委托我公司职工      （姓名）、        （身份证号码）为我公司全权代理人，以本公司名义参加        （比选项目名称）为比选活动。代理人在比选过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我公司均予以承认。

申请单位：      （盖单位公章）

法定代表人：     （签字或盖章）

委托代理人：     （签字或盖章）

日期：   年  月  日

★注意：

1.比选申请人须提供委托代理人身份证复印件并加盖单位公章。

1-3.业绩证明材料

业绩证明材料

比选申请人自本比选项目发布比选公告之日的前一年内（含本比选项目发布比选公告之日）具备至少一项小区住宅标识标牌成功案例。

★注意：

比选申请人应提供业绩合同原件扫描件，合同须体现合同签订时间、签约主体、合作内容、合同盖章页等业绩指标要求的所有内容，如业绩合同未能反映比选文件要求的，比选申请人需提供其他佐证材料证明。业绩时间以业绩合同签订之日为准，所有复印件均应加盖比选申请人单位公章。

附件 3 ：报价函格式

报价函

| 比选项目名称 |  |
| --- | --- |
| 比选申请人名称 |  |
| 报价（不含税） | 人民币（大写） 元整（小写：¥ ） |
| 服务期限 | 自接到比选人通知20个日历天内 |
| 备注 | 后附分项报价表 |

申请单位：      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：   年  月  日

★注意：

- 报价函（含分项报价表）应独立密封。

- 封套密封处应加盖比选申请人单位公章，并在封套上注明：①比选项目名称；②比选申请人名称；③“报价函”字样；④“在    年    月    日    时    分（比选公告规定的比选时间）前不准启封”字样。

分项报价表

表一：展示区清单

| 序号 | 名称 | 图例 | 规格(mm) | 材质工艺 | 数量 | 单位 | 不含税比选单价（元） | 不含税比选合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外雨伞架标识 |  | 700*635*220 | 1、1.5mm不锈钢板成型边框，表面拉丝电镀香槟金 2、1.5mm不锈钢板成型面板，内置龙骨，表面拉丝电镀古铜色 3、石材（采用景观或精装石材） 4、6mm铝板三维雕刻立体尖锥造型，表面拉丝电镀香槟金 5、信息丝网印刷 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 室外垃圾桶标识 |  | 260*850*260 | 1、1.5mm不锈钢板成型面板，内置龙骨，表面拉丝电镀古铜色 2、1.5mm不锈钢板成型面板，表面石纹热转印，内置不锈钢垃圾桶内胆 3、6mm铝板三维雕刻立体尖锥造型，表面拉丝电镀香槟金 | 3 | 个 |  |  |  |
| 3 | 温馨提示牌标识 |  | 245*50*8 | 1、面部5mm厚铝板机加工，侧边做弧度，表面古铜色做旧处理 ，铝板阳刻出文字，外凸1mm 2、底板2mm厚铝板雕刻，表面古铜色做旧处理 | 4 | 个 |  |  |  |
| 4 | 室内LOGO墙标识 |  | 2050*1000*40 | 1.5mm厚304不锈钢激光切割折弯焊接字壳，表面电镀古铜色，背衬15mm乳白亚克力，剖刻5mm台阶，外漏10mm，内置防水LED光源，色温4500K | 1 | 个 |  |  | （标识发光） 需要预留电源 100W |
| 5 | 室内接待台标识 |  | H:50 | 6mm铝板三维雕刻立体尖锥造型，表面古铜色做旧处理 | 1 | 个 |  |  |  |
| 6 | 室内水吧台标识 |  | H:50 | 6mm铝板三维雕刻立体尖锥造型，表面古铜色做旧处理 | 2 | 个 |  |  |  |
| 7 | 室内卫生间侧挂标识 |  | 150*160*20 | 1、10mm铝板三维雕刻立体尖锥造型，表面古铜色做旧处理 2、3mm铝板激光切割焊接造型，表面古铜色做旧处理 | 3 | 个 |  |  |  |
| 8 | 室内卫生间标识 |  | H:380 | 10mm铝板三维雕刻立体尖锥造型，表面古铜色做旧处理 | 3 | 个 |  |  |  |
| 9 | 室内卫生间标识 |  | H:80 | 图文信息丝网印刷 | 4 | 套 |  |  |  |
| 10 | 室内消火栓标识 |  | H:70 | 6mm铝板三维雕刻立体尖锥造型，表面古铜色做旧处理 | 4 | 个 |  |  |  |
| 11 | 合同展示架 |  | 580*1250*300 | 1、1.5mm厚304不锈钢板激光切割焊接造型，表面拉丝电镀香槟金 2、1.5mm304不锈钢管激光切割焊接造型，表面拉丝电镀香槟金 3、5mm石材（采用景观或精装石材） 4、LOGO丝网印刷 5、底部增加配重 | 1 | 个 |  |  |  |
| 12 | 资料架标识 |  | 520*1900*135 | 1、1.5mm厚304不锈钢板激光切割焊接造型，表面拉丝电镀古铜色，表面信息丝网印刷 2、1.5mm厚304不锈钢管激光切割焊接造型，表面拉丝电镀古铜色 3、内凹40mm，表面拉丝电镀钛黑色 4、底部增加配重 | 1 | 个 |  |  |  |
| 13 | 证件公示栏 |  | 500*1800*40 | 1、1.5mm厚304不锈钢板激光切割焊接造型，表面拉丝电镀 2、内凹40mm，表面拉丝电镀，信息6mm铝板三维雕刻立体尖锥造型，表面仿黄铜色做旧处理 3、3mm亚克力制作壳体 4、底部增加配重 | 1 | 个 |  |  |  |
| 14 | 名片架 |  | 450*90*75 | 1、5mm厚铝板雕刻加工，表面烤漆仿古铜色信息丝网印刷 2、8mm厚铝板雕刻加工，表面氧化哑光黑色 | 2 | 个 |  |  |  |
| 15 | 室内温馨提示牌 |  | 150*45*1.5 | 1.5mm厚304不锈钢激光切割，表面拉丝电镀古铜色，信息腐蚀填漆 | 5 | 个 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表二：大区清单

| 序号 | 名称 | 图例 | 规格(mm) | 材质工艺 | 数量 | 单位 | 不含税比选单价（元） | 不含税比选合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园区车行指引标识-双面信息 |  | 415*2420*80 | 1、1.5mm不锈钢板激光切割焊接成型边框，表面烤雅金色金属漆 2、1.5mm不锈钢板激光切割焊接成型面板，表面烤深咖色金属漆，信息激光切割镂空，背衬5mm乳白亚克力，内置防水LED光源 3、1.5mm不锈钢板激光切割焊接成型立体字，表面拉丝电镀香槟金，厚10mm，背衬15mm乳白亚克力，剖刻5mm台阶，外漏10mm，内置防水LED光源 4、石材（采用景观或精装石材），内凹10mm 5、内置灯光，上下溢光效果 6、混凝土预埋 | 1 | 个 |  |  | （标识发光） 需要预留电源 100W |
| 2 | 园区总索引标识 |  | 960*1215*405 | 1、1.5mm不锈钢板激光切割焊接成型边框，表面烤雅金色金属漆 2、1.5mm不锈钢板成型面板，内置龙骨，表面烤深咖色金属漆 3、石材（采用景观或精装石材），内凹10mm 4、道路丝网印刷，楼栋：1.5mm不锈钢激光切割焊接造型，表面烤深咖色金属漆，厚度30mm，背衬10mm乳白亚克力，内置防水LED光源，外漏5mm，整体厚度35mm，与底板种钉固定，商业及车库：1.5mm不锈钢激光切割焊接造型，表面烤漆，厚度10mm，背衬10mm乳白亚克力，内置防水LED光源，外漏5mm，整体厚度15mm，与底板种钉固定 5、混凝土预埋 | 1 | 个 |  |  | （标识发光） 需要预留电源 100W |
| 3 | 园区公告栏标识 |  | 2400*2300*100 | 1、1.5mm厚不锈钢板激光切割，刨槽折弯，焊接成型，表面烤深咖色金属漆，内置镀锌龙骨 2、不锈钢镂空, 背衬6mm厚超白钢化玻璃 3、5+2+3mm透明亚克力粘接成盒，盒背板背喷雅金色金属漆，正面开启密封防水，液压杆(600n气压杆，左右各—根最大开启角度60°)，底部上锁 4、混凝土预埋 | 1 | 个 |  |  |  |
| 4 | 园区人行指引标识 |  | 405*2215*80 | 1、1.5mm不锈钢板激光切割焊接成型边框，表面烤雅金色金属漆 2、1.5mm不锈钢板激光切割焊接成型面板，表面烤深咖色金属漆，信息激光切割镂空，背衬5mm乳白亚克力，内置防水LED光源 3、石材（采用景观或精装石材），内凹10mm 4、内置灯光，上下溢光效果 5、混凝土预埋 | 5 | 个 |  |  | （标识发光） 需要预留电源 100W |
| 5 | 园区楼栋号标识 |  | 1500*1000*50 | 1.5mm不锈钢激光切割焊接三维立体字造型，表面电镀深咖色 | 3 | 个 |  |  |  |
| 6 | 园区单元入口楼栋号标识 |  | H:150 | 15mm铝板三维雕刻立体尖锥造型，表面古铜色做旧处理 | 3 | 个 |  |  |  |
| 7 | 园区室外花草牌标识 |  | 200*600*195 | 1、1.5mm不锈钢板激光切割焊接成型边框，表面烤雅金色金属漆 2、1.5mm不锈钢板激光切割焊接成型，表面烤深咖色金属漆，内凹5mm 3、3mm不锈钢板激光切割造型，表面烤雅金色金属漆 4、石材（采用景观或精装石材），内凹10mm 5、信息丝网印刷 | 4 | 个 |  |  |  |
| 8 | 温馨提示牌标识 |  | 245*50*8 | 1、面部5mm厚铝板机加工，侧边做弧度，表面古铜色做旧处理 ，铝板阳刻出文字，外凸1mm 2、底板2mm厚铝板雕刻，表面古铜色做旧处理 | 1 | 个 |  |  |  |
| 9 | 园区宠物便便箱标识 |  | 350*1150*280 | 1、1.5mm厚国标304不锈钢板激光切割，刨槽折弯焊接成型，表面烤深咖色金属漆，内置镀锌龙骨 2、激光镂空投放口，1.5mm不锈钢板激光切割成型，表面烤深咖色金属漆，顶部内置活动杆，表面信息丝网印刷 3、表面信息内容防紫外线油墨丝网印 4、背板可开启， 配置不锈钢锁具 | 1 | 个 |  |  |  |
| 10 | 园区树铭牌标识 |  | 50*200*2 | 1、2mm厚不锈钢板激光切割成型，表面烤深咖色金属漆 2、表面信息内容防紫外线油墨丝网印 3、顶端开直径5mm孔，内穿直径1.5mm不锈钢链条 | 10 | 套 |  |  |  |
| 11 | 室内LOGO墙标识 |  | 1750*850*40 | 1.5mm厚304不锈钢激光切割折弯焊接字壳，表面电镀古铜色，背衬15mm乳白亚克力，剖刻5mm台阶，外漏10mm，内置防水LED光源，色温4500K | 6 | 套 |  |  | （标识发光） 需要预留电源 100W |
| 12 | 室内公告栏标识 |  | 1370*990*40 | 1、1.5mm不锈钢板激光切割焊接成型边框，表面烤雅金色金属漆 2、1.5mm不锈钢激光切割焊接成型，表面烤深咖色金属漆，内置方钢龙骨，表面图文丝网印刷 3、6mm铝板激光切割三维立体字，表面烤深咖色金属漆 4、5+2+3mm透明亚克力粘接成盒，盒背板背喷深咖色金属漆 | 3 | 个 |  |  |  |
| 13 | 室内门牌号标识 |  | 30*235*6 | 6mm亚克力激光切割三维立体雕刻字，表面烤雅金色金属漆 | 114 | 套 |  |  |  |
| 14 | 室内设备间标识 （首层大堂） |  | H:70 | 6mm铝板三维雕刻立体尖锥造型，表面电镀古铜色 | 4 | 套 |  |  |  |
| 15 | 室内设备间标识 （地下室及标准层） |  | H:70 | 文字信息现场丝网印刷 | 148 | 套 |  |  |  |
| 16 | 室内电梯层显标识 |  | 165*80*5 | 5mm亚克力激光雕刻立体字，表面烤雅金色金属漆 | 125 | 套 |  |  |  |
| 17 | 室内消防疏散图标识 |  | 200*360*1.5 | 1.2mm不锈钢激光切割造型，表面电镀古铜色，信息腐蚀填漆 | 5 | 个 |  |  |  |
| 18 | 室内消火栓标识 |  | H:70 | 文字信息现场丝网印刷 | 89 | 套 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（表一+表二）（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：比选申请人必须按分项报价表填报价格。分项报价表中名称、图例、规格（mm）、材质工艺、数量、单位不得修改，否决报价无效。